Приложение №2 к документации о закупке

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по качеству

________________ /М. А. Соколов /

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Осциллографы

1. Предмет закупки:

Поставка товара: Осциллографы.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

поставить осциллографы, соответствующие требованиям, изложенным ниже, на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

31.10.2023 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, стоимость первичной поверки и свидетельств о поверке на все средства измерений из комплекта, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

# 5.1 Технические характеристики:

Требования к техническим характеристикам (параметрам) осциллографа

| № п.п. | Наименование характеристики (параметра) | Значение характеристики (параметра) |
| --- | --- | --- |
|  | Полоса пропускания по уровню (-3 дБ), не менее | 200 МГц |
|  | Количество гальванически изолированных аналоговых каналов, не менее | 2 |
|  | Максимальная длина памяти, не менее | 6 МБ/канал |
|  | Разрешение по вертикали или разрядность АЦП, не менее | 8 бит |
|  | Максимальная частота дискретизации на каждый канал, не менее | 500 МГц |
|  | Время нарастания переходной характеристики, не более | 2,0 нс |
|  | Диапазон значений коэффициента отклонения, не уже | 5 мВ/дел - 20 В/дел |
|  | Диапазон установки коэффициентов развертки, не уже | 10нс/дел - 5с/дел |
|  | Входной импеданс, наличие | 1 МОм |
|  | Интерфейс, наличие | USB |
|  | Режим мультиметра | наличие |
|  | Масса, не более | 2,5 кг |
|  | Питание от АКБ | наличие |
|  | Напряжение и частота сети электропитания, в диапазоне, не уже | От 100 до 240 В при частоте 50/60 Гц |

- 6. Требования по комплекту поставки:

Поставить 6 комплектов средств измерений.

Состав 1 комплекта:

| № п/п | Наименование | Комплектация |
| --- | --- | --- |
|  | Осциллограф | Осциллограф – 1 шт. Пробники – 2 шт. Адаптер с кабелем питания – 1 шт. Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. Методика поверки(Копия) – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Средства измерений должны соответствовать требованиям Руководства по эксплуатации, Свидетельства об утверждении типа и Описания типа, утвержденных при его сертификации как средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

На весь комплект средств измерений предлагаемый к поставке должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 12 месяцев с момента получения заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

В случае ремонта средства измерений по гарантии первичная поверка после ремонта проводится за счет поставщика. Наличие авторизованного центра по ремонту поставляемых приборов для измерения на территории РФ, что подтверждается документально - оригинал письма либо заверенная копия от производителя.

Выпуск не ранее 2022 г.

Инициатор закупки (ИЗ):

Главный метролог							А. А. Сорокин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела 25						А. А. Шарагин