Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Зам. генерального директора

по производству

________________ /А.И. Варзарь/

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на поставку товара: Комплект оборудования для нанесения покрытий

- на детали из меди и медных сплавов.

- 1. Предмет закупки: Поставка товара: Комплект оборудования для нанесения покрытий на детали из меди и медных сплавов.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 30.10.2023г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость  товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на пуско-наладку и гарантийное обслуживание.

- 5. Требования по комплекту поставки, техническим характеристикам и потребительским свойствам:

Комплект оборудования для нанесения покрытий на детали из меди и медных сплавов – 1

комплект, в составе:

1. Ванна химического обезжиривания – 1штука.

Внутренние габариты ванны (Д×Ш×Г) 400×600×600мм

(400 мм без учёта размеров переливного кармана)

Рабочая температура раствора 70-80º С

Материал корпуса ванны на усмотрение изготовителя

При необходимости предусмотреть многослойную (с использованием теплоизоляции) конструкцию стенок и днища ванны

При необходимости предусмотреть наружное усиление ванны

Ванна должна быть оснащена:

- переливным карманом с патрубком для отвода стоков в систему канаизации;

- бортовым отсосом с шибером для регулировки расхода отсасываемого воздуха;

- сливным патрубком с запорной арматурой для слива рабочего раствора;

- съёмной крышкой;

- системой автоматического нагрева и поддержания температуры с электронагревательными элементами;

- датчиком температуры;

- датчиком уровня защиты ТЭНа

- барботажным регистром;

- держателями для 1 штанги.

2. Ванна проточной холодной промывки с барботажем (перемешиванием) – 4 штуки;

Внутренние габариты ванны (Д×Ш×Г) 300×600×600мм

(300 мм без учёта размеров переливного кармана)

Рабочая температура 15-25 ºС

Материал корпуса ванны на усмотрение изготовителя

При необходимости предусмотреть наружное усиление ванны

Ванна должна быть оснащена:

- переливным карманом с патрубком для отвода стоков в систему канализации;

- бортовым отсосом с шибером для регулировки расхода отсасываемого воздуха;

- сливным патрубком с запорной арматурой для слива воды из ванны;

- подводом холодной воды с запорной арматурой;

- барботажным регистром.

- держателями для 1 штанги.

3. Ванна проточной холодной промывки без барботажа (перемешивания) – 2 штуки;

Внутренние габариты ванны (Д×Ш×Г) 300×600×600мм

(300 мм без учёта размеров переливного кармана)

Рабочая температура 15-25 ºС

Материал корпуса ванны на усмотрение изготовителя

При необходимости предусмотреть наружное усиление ванны

Ванна должна быть оснащена:

- переливным карманом с патрубком для отвода стоков в систему канализации;

- бортовым отсосом с шибером для регулировки расхода отсасываемого воздуха;

- сливным патрубком с запорной арматурой для слива воды из ванны;

- подводом холодной воды с запорной арматурой.

- держателями для 1 штанги

4. Ванна проточной горячей промывки – 2 штуки;

Внутренние габариты ванны (Д×Ш×Г) 300×600×600мм

(300 мм без учёта размеров переливного кармана)

Рабочая температура 60-75 ºС

Материал корпуса ванны на усмотрение изготовителя

При необходимости предусмотреть многослойную (с использованием теплоизоляции) конструкцию стенок и днища ванны

При необходимости предусмотреть наружное усиление ванны

Ванна должна быть оснащена:

- переливным карманом с патрубком для отвода стоков в систему канализации;

- бортовым отсосом с шибером для регулировки расхода отсасываемого воздуха;

- сливным патрубком с запорной арматурой для слива воды из ванны;

- подводом  горячей и холодной воды с запорной арматурой;

- съёмной крышкой

- держателями для 1 штанги

5. Ванна активации – 2 штуки;

Внутренние габариты ванны (Д×Ш×Г) 300×600×600мм

Рабочая температура 15-25 ºС

Материал корпуса ванны на усмотрение изготовителя

При необходимости предусмотреть наружное усиление ванны

Ванна должна быть оснащена:

- бортовым отсосом с шибером для регулировки расхода отсасываемого воздуха;

- сливным патрубком с запорной арматурой для слива раствора из ванны;

- съёмной крышкой

- держателями для 1 штанги

6. Ванна травления – 1 штука;

Внутренние габариты ванны (Д×Ш×Г) 300×600×600мм

Рабочая температура 15-25 ºС

Материал корпуса ванны на усмотрение изготовителя

При необходимости предусмотреть наружное усиление ванны

Ванна должна быть оснащена:

- бортовым отсосом с шибером для регулировки расхода отсасываемого воздуха;

- сливным патрубком с запорной арматурой для слива раствора из ванны;

- съёмной крышкой.

- держателями для 1 штанги

7. Ванна нанесения гальванического покрытия – 2 штуки;

Внутренние габариты ванны (Д×Ш×Г) 500×600×600мм

Рабочая температура 15-25 ºС

Материал корпуса ванны на усмотрение изготовителя

При необходимости предусмотреть наружное усиление ванны

Ванна должна быть оснащена:

- бортовым отсосом с шибером для регулировки расхода отсасываемого воздуха;

- съёмной крышкой;

- держателями для штанг;

- двумя медными анодными штангами;

- одной медной катодной штангой, с системой качания и возможностью её отключения.

Расстояние между анодной и катодными штангами 200мм.

Расстояние от анодных штанг до стенок ванны 50мм.

8. Ванна-сборник – 6 штук;

Ванны объединить в 2 блока по 3 ванны

Внутренние габариты каждой ванны в блоке (Д×Ш×Г) 300×600×600мм

Рабочая температура 15-25 ºС

Материал корпуса ванн на усмотрение изготовителя

При необходимости предусмотреть наружное усиление блока ванн

Каждая ванна в блоке должна быть оснащена:

- сливным патрубком с запорной арматурой для слива раствора из ванны;

- подводом холодной воды с запорной арматурой;

- для всего блока предусмотреть бортовой отсос с шибером для регулировки расхода отсасываемого воздуха;

- держателями для 1 штанги в каждой ванне.

9. Ванна промывки в дистиллированной воде – 1 штука

Внутренние габариты ванны (Д×Ш×Г) 300×600×600мм

Рабочая температура 80-90 ºС

Материал корпуса ванны на усмотрение изготовителя

При необходимости предусмотреть многослойную (с использованием теплоизоляции) конструкцию стенок и днища ванны

При необходимости предусмотреть наружное усиление ванны

Ванна должна быть оснащена:

- бортовым отсосом с шибером для регулировки расхода отсасываемого воздуха;

- сливным патрубком с запорной арматурой для слива воды;

- съёмной крышкой;

- системой автоматического нагрева и поддержания температуры с электронагревательными элементами;

- датчиком температуры;

- держателями для 1 штанги.

10. Источники тока для ванн нанесения гальванических покрытий – 2 штуки.

Источники тока должны обеспечивать:

- поддержание плотности тока от 0,5 до 8 А/дм² для ванны гальванического меднения с учётом

максимальной площади покрытия 30 дм²;

- поддержание плотности тока от 1 до 2 А/дм² для ванны гальванического серебрения с учётом

максимальной площади покрытия 30 дм²;

- возможность соблюдения шага установки выходного тока 0,1;

- возможность соблюдения шага установки рабочего напряжения 0,1В;

- наличие реверса;

11. В комплект поставки должен входить монтажный комплект обвязки оборудования в пределах линии в части:

- системы сжатого воздуха;

- системы водоснабжения;

- системы канализации;

- системы электроснабжения;

- системы местной вытяжной вентиляции

Некоторые ванны, при изготовлении допускается группировать в блоки без нарушения

индивидуальных требований предъявляемых к каждой ванне.

Возможные варианты:

- ванна химического обезжиривания – отдельно;

- ванны горячей и холодной проточной промывки (с барботажем) – блок;

- ванна травления и ванна проточной холодной промывки (с барботажем)  – блок;

- ванна активации и ванна проточной холодной промывки (с барботажем)  – блок;

- ванна гальванического покрытия – отдельно;

- ванны сборники (3 шт.) – блок;

- ванна проточной холодной промывки (без барботажа) – каждая отдельно;

- ванна проточной горячей промывки – одна из двух отдельно.

Ванны (блоки ванн) необходимо установить на подставки. Высота от пола до верхнего края ванны 1000мм. Объединять все ванны и блоки ванн на единой подставке в линию не требуется.

6. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии):

Поставщик должен обеспечить проведение пуско-наладочных работ на территории

Заказчика (по месту эксплуатации оборудования) включающих в себя:

- монтаж (шеф-монтаж) оборудования;

- настройка и испытание оборудования без использования рабочих растворов (на воде);

- инструктаж технического персонала заказчика.

7. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

∙ Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

∙ Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

8. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.

9. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

10. Прочие дополнительные требования к товару:

∙ Дата выпуска товара – не ранее 2023 года.

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник отдела 47:

(Начальник подразделения)

______________________Е.Н. Суриков

(подпись, расшифровка подписи)