Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Директор по информационным

технологиям и телекоммуникациям

________________ С.В. Арефьев

«____»___________2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг, аренду, предоставление права на использование программного обеспечения)

- Предмет закупки: Поставка товара: Программно–аппаратный комплекс быстрого прототипирования алгоритмов.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 01.09.2021 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

- Программный пакет компьютерного моделирования:

| № п/п | Наименование Программного обеспечения, права на использование которого предоставляются | Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам продукции, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции, размерам, упаковке, отгрузке продукции, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемой продукции потребностям Заказчика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программный пакет компьютерного моделирования в составе следующих программных модулей: - Модуль матричных вычислений, - Модуль графического моделирования, - Модуль для анализа аэродинамики ЛА, - Модуль для графического моделирования ЛА, - Модуль для генерации кода из алгоритмов, - Модуль для генерации кода из моделей, - Модуль для запуска моделей в режиме реального времени. | Высокоуровневый язык и интерактивная среда для программирования, численных расчетов и визуализации результатов. С помощью ПО можно анализировать данные, разрабатывать алгоритмы, создавать модели и приложения. Графическая среда имитационного моделирования, позволяющая при помощи блок-диаграмм в виде направленных графов, строить динамические модели, включая дискретные, непрерывные и гибридные, нелинейные и разрывные системы. Программный модуль расширения интерактивной среды, содержащий специальные инструменты для анализа и моделирования авиационных, космических, реактивных и турбореактивных систем. Модуль должен предоставлять следующие возможности: - Анализ динамики полета и движения летательных аппаратов с использованием преобразований аэрокосмической системы координат, параметров полета и кватернионной математики; - Использование функции системы координат для стандартизации единиц измерения данных, описывающих динамику полета и движения, преобразования пространственных представлений и систем координат, а также описания поведения тел с тремя и шестью степенями движения; - Использование функции для оценки аэродинамических параметров полета, таких как скорость, угол падения и бокового скольжения, число Маха, относительное давление, плотность и температурные соотношения; - Использование функции кватернионов для вычисления их нормы, модуля, натурального логарифма, произведения, деления, обратного, степенного или экспоненциального - Использование моделей окружающей среды для представления стандартных профилей гравитации и магнитного поля, получения атмосферных переменных для заданной высоты и реализации горизонтальной модели ветра; - Визуализация движение аэрокосмических аппаратов с помощью стандартных пилотажных инструментов. Программный модуль, позволяющий использовать аэродинамические коэффициенты или файлы данных для моделирования неподвижных, поворотных и многороторных летательных аппаратов. Встроенные библиотеки компонентов позволяют разрабатывать алгоритмы наведения, навигации и управления, моделировать динамику исполнительных механизмов и двигательной установки. Встроенные аэрокосмические математические операции системы координат и пространственные преобразования позволяют описать поведение тел с тремя степенями свободы (3DOF) и шестью степенями свободы (6DOF). Модуль должен предоставлять следующие возможности: - Моделирование динамики аэрокосмических аппаратов, выполнения моделирования и понимания поведения системы при различных условиях полета и окружающей среды; - Моделирование уравнения движения с фиксированной и переменной массой с тремя и шестью степенями свободы, используя уравнения блоков движения; - Использование блоков наведения для расчета расстояния между двумя летательными аппаратами; навигационные блоки для моделирования акселерометров, гироскопов и инерциальных измерительных блоков (IMU); блоки контроллера для управления движением аэрокосмических аппаратов; - Использование блоков, реализующих математические представления атмосферных стандартов, таких как международный стандарт атмосферы (ISA). Программный модуль для генерации C/C++ кода из скрипта алгоритмов интерактивной среды программирования для различных аппаратных платформ. Данный модуль должен поддерживать генерацию как исходного кода, так и статических и динамических библиотек. Сгенерированный код является читаемым и переносимым. Унаследованный код и библиотеки могут быть подключены к среде программирования, чтобы получить максимальную эффективность для ключевых частей алгоритма или чтобы повторно использовать ранее созданные алгоритмы. Модуль должен позволять: - Создавать читаемый и переносимый ANSI C-код; - Генерировать код для любого устройства при помощи ручной интеграции сгенерированного кода и кода приложений с последующей автоматизацией процесса развертывания алгоритмов; - Оптимизировать производительность сгенерированного кода. Для повышения производительности кода поддерживается генерация OpenMP-кода и вызовы оптимизированных библиотек, таких как LAPACK, BLAS и FFTW Программный модуль для генерации C/C++ кода из моделей, диаграмм и функций графической среды имитационного моделирования. Сгенерированный исходный код может быть использован в приложениях как реального так и нереального времени, в том числе для ускорения симуляций, быстрого прототипирования и HIL-тестирования. Модуль должен позволять: - Настраивать код и параметры данных с помощью приложений или API; - Использовать сторонний компилятор для создания исполняемых файлов для приложений реального и нереального времени, автономных систем, а так же физических систем, моделируемых в графической среду с помощью дополнительных продуктов; - Прототипировать и тестировать встраиваемые системы с помощью HIL-тестирования и быстрого прототипирования на стенде полунатурного моделирования КПМ РИТМ (или эквиваленте); - Генерировать и тестировать код для разрабатываемой системы на хост-компьютере при помощи пакетных симуляций или метода Монте-Карло; - Создавать файлы определения данных в формате ASAP2 для использования в сторонних системах измерения, калибровки и диагностики данных. Программный модуль должен позволять создавать приложения реального времени из моделей графической среды имитационного моделирования и запускать их на выделенном целевом компьютере, подключенном к физической системе. Поддерживать симуляцию и тестирование в режиме реального времени, включая быстрое прототипирование алгоритмов управления, прототипирование систем ЦОС, машинного зрения и полунатурное моделирование (HIL) на стенде КПМ РИТМ (или эквиваленте). Ключевые возможности: - Автоматическая генерация приложений реального времени из моделей для работы на целевых компьютерах, оснащенных аппаратными средствами ввода-вывода и поддержкой протоколов; - Многозадачная и многоядерная система реального времени c микросекундным разрешением и поддержкой параллельного выполнения; - Блоки драйверов для ввода-вывода, включая аналоговые, цифровые, импульсные последовательности, энкодеры, трансформаторы, пассивные компоненты, последовательную шину, аудио и общую память; - Блоки драйверов для протоколов и данных шин, в том числе Raw Ethernet, Real-Time UDP, CAN, EtherCAT, EtherNet/IP, Lin, SAE J1939, FlexRay, Camera Link, USB video, ARINC 429 и MIL-STD-1553 - HIL-тестирования и быстрое прототипирование на стенде полунатурного моделирования КПМ РИТМ (или эквиваленте). | шт | 1 |

- Промышленный ПК, специализированный для работы в системе реального  времени под управлением программного пакета компьютерного моделирования на основе КПМ «РИТМ-Стандартный» (или эквивалент):

- Исполнение: Шасси 4U 19”,

- Процессор класса Intel Core I7 или выше,

- ОЗУ не менее 4 Гб,

- HDD не менее 180 Гб,

- Порт Ethernet, не менее 100 Мб/с,

- 2 или более портов USB 2.0 (либо USB 3.0)

- ПК должен быть оснащен платой (либо платами) расширения минимум на 32  порта RS232/RS422/RS485  со скоростью обмена до 921 кб/с и возможностью задания типа интерфейса,

- ПК должен быть оснащен платой (либо платами) расширения на  24 цифровых  входа/выхода  от 0 до 5 В,

- ПК должен быть оснащен платой (либо платами) расширения на  16 цифровых  входов  от 0 до 30 В (по согласованию с Заказчиком, допускается до 24 В),

- ПК должен быть оснащен платой (либо платами) расширения на  16 цифровых  выходов  от 0 до 30 В,

ПК должен быть протестирован для работы в системе реального времени под управлением  Программного пакета компьютерного моделирования.

Все платы расширения должны бить протестированы и обеспечены соответствующими драйверами для работы в системе реального времени под управлением Программного пакета компьютерного моделирования.

6. Требования по комплекту поставки:

Программно–аппаратный комплекс быстрого прототипирования алгоритмов - 1 (один) комплект.

В состав комплекса должны входить:

- Программный пакет компьютерного моделирования.

- Промышленный ПК, специализированный для работы в системе реального времени под управлением программного пакета компьютерного моделирования на основе КПМ «РИТМ-Стандартный» (или эквивалент).

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Передаваемые материальные носители с ПО, Лицензиями ПО, Документацией и Средствами защиты ПО должны быть правомерно введенными в гражданский оборот на территории РФ, обеспечены технической поддержкой на условиях соответствующих производителей ПО.

Поставщик должен гарантировать заказчику, что материальные носители с ПО, лицензиями ПО, Документацией и Средствами защиты ПО не являются предметом залога или спора, не арестованы, не нарушают каких-либо авторских прав, неимущественных и/или имущественных прав любых третьих лиц.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

- Для программного пакета компьютерного моделирования:

Базовая техническая поддержка на период  до снятия лицензионного ПО с поддержки.

- Для промышленного ПК:

Расширенная гарантия и техническая поддержка в течение не менее 24 месяцев.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Программная документация на  программный пакет  на русском языке.

Возможность активации и работы без постоянного доступа к сети Internet.

Поставляемое Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должно иметь дефектов.

Доставка, пуско-наладочные работы, развёртывание КПМ 8 ч.

Выпуск ПК не ранее 2021г.

Инициатор закупки (ИЗ):

Начальник отдела 40               		                              	Д.В. Волков

Согласовано:

Начальник  отдела ИТ                                                          	О.В. Клочков

В случае необходимости указанные работы и услуги включаются в цену договора