Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Главный инженер

________________ И.О.Москвин

«____»___________2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Предмет закупки: Выполнение работ: Разработка рабочей документации по строительству сооружения вспомогательного использования (Переход корп.3, корп.8)

2. Место и условия выполнения работ:

Выполнить работы по адресу: Российская Федерация, 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

3. Срок поставки выполнения работ: до  14.08.2023г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора причитающееся вознаграждение, сумма всех  налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Основные проектные решения:

Сооружение вспомогательного использования - переход спроектировать из коридора корпуса №3 (между осями 5-6, уровень пола 6,45м) в помещение 321 корпуса №8 (между осями 4-5, уровень пола 6,6м), не затрагивая несущие конструкции существующих зданий;

- Длина перехода – 32,5м, ширина – 3м, высота до потолка – 2.5м;

- Фундамент определить проектом

- Столбы и каркас перехода из металлоконструкций;

- Перекрытия ж/б плиты;

- Стены из сэндвич панелей;

- Кровля плоская, утепленная, покрытие – техноэласт (предусмотреть ливнёвку);

- Внутренняя отделка: - стены ГКЛ, стеклообои, - потолок «Armstrong», пол – коммерческий линолеум/керамогранит;

- Окна ПВХ, стеклопакеты;

- Отопление от существующих сетей;

- Освещение; - Электроснабжение выполнить согласно техническим условиям для присоединения к электрическим сетям электроснабжения и требованиям действующих нормативных документов;

- Степень огнестойкости здания (сооружения) – III;

- Класс конструктивной пожарной опасности здания – С1;

- Класс пожарной функциональной опасности – Ф 5.1;

- Водоснабжение не требуется;

- Водоотведение не требуется;

- Экспертизу проектной документации определить проектом.

Проектно-сметная документация должна быть выполнена и оформлена в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

- Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

- СанПиН 2.24.546(8)-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»

- «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»

6. Требования к объему выполняемых работ: 1 комплект, а именно состав и объем рабочей  документации:

1. Архитектурные решения.

2. Конструктивные решения.

3. Системы электроснабжения.

4. Отопление, вентиляция, тепловые сети.

5. Организация строительства.

6. Смета на строительство.

Произвести разработку проектно-сметной и рабочей документации в соответствии с разделом 5  Технического задания.

Разработанная  проектно-сметная документация поставляется  в 2-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр поставляется на электронном носителе (текстовая часть – в среде «WORD» и формате «PDF», графическая часть - в среде «AutoCAD» и формате «PDF»).

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемым работам:

Технические решения, принятые в проектной документации, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектно-сметной документацией мероприятий.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг): Гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев с даты приемки выполненных работ Заказчиком и подписания соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ

В случае выявления в течение гарантийного срока недостатков результата работ, Подрядчик обязан за свой счет и в срок, указанный в Договоре, устранить выявленные недостатки, а также возместить убытки, понесенные Заказчиком

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник отдела 912

(Начальник подразделения)

______________________А.И.Разумовский

(подпись, расшифровка подписи)