Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Заместитель генерального директора

по производству

________________ /А.И. Варзарь/

«____»___________2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: токарно-винторезный станок

1. Предмет закупки: Поставка товара: токарно-винторезный станок

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Товар в полном объёме должен быть поставлен в срок до 30.04.2024 г.

Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, маркировку, экспедирование, гарантийное обслуживание, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, выполнение пусконаладочных работ, инструктаж рабочих на территории предприятия-заказчика, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства, параметры эквивалентности (не хуже):

Станок универсальный токарно-винторезный для механической обработки материалов.

Технические характеристики, параметры эквивалентности (не хуже):

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | не менее Ø 400 |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | не менее Ø 220 |
| Максимальная длина обрабатываемой заготовки, мм | 750/1000 |
| Максимальная длина обточки с одного установа, мм | 570/820 |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | не менее Ø 52 |
| Конус отверстия в шпинделе | МТ. №6 |
| Передний конец шпинделя | ISO 702/III №6 штыкового типа |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 9 – 1600 |
| Количество скоростей, шт | не менее 24 |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе, Нм | не менее 1400 |
| Количество и диапазон продольных подач: |  |
| Стандартные, мм/ об (дюйм/об) | 0,063 – 2,52 (0,0023 – 0,0937) |
| Уменьшенные, мм/ об (дюйм/об) | 0,028 – 0,056 (0,0010-0,0021) |
| Увеличенные, мм/ об (дюйм/об) | 2,86 – 6,43 (0,1064 – 0,2392) |
| Количество и диапазон поперечных подач: |  |
| Стандартные, мм/ об (дюйм/об) | 0,027 – 1,07 (0,0011- 0,404) |
| Уменьшенные, мм/ об (дюйм/об) | 0,012 – 0,026 (0,0004 – 0,0010) |
| Увеличенные, мм/ об (дюйм/об) | 1,21 – 2,73 (0,0457 – 0,1032) |
| Количество и диапазон нарезания резьбы: |  |
| Метрическая резьба, мм | 0,5 - 224 |
| Дюймовая резьба | 72 – 1/8 tpi |
| Модульная резьба | 0,5 - 112 |
| Питчевая резьба | 56 – 1/4 DP |
| Продольное ускоренное перемещение, об/мин | не менее 4,5 |
| Поперечное ускоренное перемещение, м/мин | не менее 1,9 |
| Шаг резьбы ходового винта, мм | 12 |
| Высота шпинделя к опорной плоскости резца, мм | не менее 28 |
| Сечение резца, мм | 25 х 25 |
| Угол поворота плиты | не менее ± 90 |
| Мах ход резцовой салазки, мм | не менее 145 |
| Мах ход поперечной каретки, мм | не менее 320 |
| Наибольшее допустимое усилие резания, Н | не менее 14000 |
| Наибольшая допустимая сила подачи, Н | не менее 3500 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | Ø 75 |
| Конус пиноли задней бабки | МТ №5 |
| Максимальный ход пиноли задней бабки, мм | не менее 150 |
| Поперечное перемещение задней бабки, мм | не менее ± 15 |
| Тип главного двигателя, мощность и скорость | 5АМХ132S4Y3 или эквивалент |
| Мощность главного двигателя, кВт | не менее 7,5 |
| Скорость вращения главного двигателя, об/мин | не менее 1450 |
| Тип двигателя перемещения суппорта | 2AOS или эквивалент |
| Мощность двигателя перемещения суппорта, кВт | не менее 0,250 |
| Скорость вращения двигателя перемещения суппорта, об/мин | не менее 1360 |
| Тип насоса СОЖ | Центробежный |
| Тип двигателя насоса для СОЖ | АИР56 А2у2 или эквивалент |
| Мощность двигателя насоса для СОЖ, кВт | не менее 0,180 |
| Подача жидкости, на выходе из насоса для СОЖ, л/мин | 25/32/50 |
| Клиновые ремни | Серия В или эквивалент |
| Максимальный диаметр обработки над выемкой в станине, мм | не менее Ø 630 |
| Рабочая зона выемки в станине, мм | не менее 240 |

6. Требования по комплекту поставки: Станок универсальный токарно-винторезный– 2 комплекта, в составе (состав одного комплекта):

- Станок универсальный токарно-винторезный;

- Система подачи СОЖ с помпой (не менее) 25 л/мин;

- Ножной тормоз шпинделя;

- Станочный светильник, галогенный;

- Защитное ограждение патрона;

- Защитное ограждение от разбрызгивания жидкости;

- Установленные приводные ремни, комплект из 4-х штук;

- Защита ходового винта и проводного вала,  комплект из 2-х штук;

- Задняя бабка;

- Патрон 3-х кулачковый D250 с комплектом прямых и обратных кулачков, а также ключом к патрону;

- Регулируемый упор по оси Z;

- Неподвижный задний центр МТ5 для задней бабки;

- Неподвижный задний центр МТ6 для передней бабки;

- Вращающийся центр МТ5;

- Четырёх позиционный резцедержатель;

- Ключ для круглых шлицевых гаек 45-52;

- Ключ для круглых шлицевых гаек 115-130;

- Ключ для круглых шлицевых гаек 150-160;

- Ключ для резцедержателя;

- Руководство по эксплуатации (паспорт) на русском языке;

- Шприц для смазки;

- Виброопора ОВ-31М, комплект;

- Подвижный люнет D20…80;

- Неподвижный люнет D20…125;

- Устройство цифровой индикации Sino (или эквивалент) на 2 оси в комплекте с экраном;

- Комплект сырых цельных кулачков для 3-х кулачкового патрона D250 (SJ-11-250 или эквивалент).

- Комплект прямых закалённых кулачков 3-кулачкового патрона D250 (OJ-11-250 или эквивалент);

- Комплект закалённых обратных кулачков для 3-х кулачкового патрона D250 (IJ-11-250 или эквивалент);

- Дополнительный комплект приводных ремней из 4 штук;

- Анкерные болты и клиновые опоры, комплект.

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии):

7.1. Поставщик должен обеспечить проведение полного объема пуско-наладочных работ на территории Заказчика (по месту эксплуатации оборудования),  включающих в себя:

- Монтаж (шеф-монтаж) оборудования;

- Настройка оборудования;

- Испытания оборудования;

- Инструктаж технического персонала Заказчика;

- Ввод поставляемого оборудования в эксплуатацию.

7.2. Шеф-монтаж, пуско-наладка, испытания поставленного оборудования, сдача в эксплуатацию, обучение технического персонала Заказчика должны проводиться специалистами сервисного подразделения Поставщика, имеющими сертификаты о  прохождении обучения у производителя поставляемого оборудования.

7.3. При проведении пуско-наладочных работ Поставщик должен провести инструктаж технического персонала Заказчика на территории Заказчика (по месту эксплуатации оборудования) в течение 1 - 2 рабочих дней, в количестве 3-х  человек.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

- Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

- Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Дата выпуска товара – не ранее 2023 года.

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник цеха 61                      	                     Е.А. Николаев

(Начальник подразделения)			(подпись, 	       расшифровка подписи)