Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Главный инженер АО «КБ «Луч»

________________ И.О.Москвин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Предмет закупки: Выполнение работ: ремонт кровли корпуса №1(северо-западная сторона).

2. Место и условия выполнения работ:

В соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить отремонтированный объект по адресу: Российская Федерация, 152920, г. Рыбинск, Ярославская область, бульвар Победы, д. 25, Помещение III. Объект должен быть передан в эксплуатацию в состоянии, приведенном в соответствие с настоящим техническим заданием.

3. Срок выполнения работ: до 15.10.2023г.

4. Требования о включенных в цену работ расходах: В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

6. Требования по комплекту поставки: 476,64кв.м.

6.1 Состав, содержание, объем выполняемых работ в соответствии с указанными в таблице № 1.

Работы производятся силами и средствами Подрядчика, в том числе Подрядчик предоставляет своими силами и средствами все комплектующие, оборудование и материалы, указанные в таблице №1

Таблица № 1

| № п.п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения. | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (вырубка пузырей) | кв.м | 95,2 |
| 2. | Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя (с устройством примыканий) | кв.м | 476 |
| 3. | Техноэласт ЭПП | кв.м | 780,64 |
| 4. | Техноэласт ЭКП | кв.м | 542,64 |
| 5. | Смена обделок из листовой стали шириной до 1 м (из демонтированной оцинкованной стали) | м | 23 |
| 6. | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м | м | 66 |
| 7. | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм | м | 5,6 |

7.Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к работам:

Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 П"Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда".

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

Приемка завершенного ремонта объекта осуществляется в соответствии со Строительными нормами и правилами: СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Подрядчик должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается продолжительностью не менее 5 лет со дня подписания «Акта о приёмке выполненных работ».

10. Требования к упаковке: нет.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.  Подрядчик принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Подрядчик должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных. Представить действующие удостоверения на проведение электромонтажных работ, пожарный минимум и работа на высоте. Подрядчик в обязательном порядке представляет заказчику локальные сметные расчеты на работы, подлежащие выполнению согласно техническому заданию.

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник отдела 912______________________А.И. Разумовский

(подпись, расшифровка подписи)