СООБЩЕНИЕ от 26.04.2024 № СЗ-1609

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА поставку товара:

установка для лазерной сварки МУЛ-1.

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара: установка для лазерной сварки МУЛ-1, в порядке, установленном Единым положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара установка для лазерной сварки МУЛ-1, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 03 мая 2024 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

А.В. Бакарева

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 26.04.2024 № СЗ-1609

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на поставку товара: Установка для лазерной сварки МУЛ-1

- 1. Предмет закупки: Поставка товара: Установка для лазерной сварки МУЛ-1

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку, подключение и настройку оборудования собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 30.12.2024г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость  товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выполнение пусконаладочных работ, инструктаж рабочего на территории предприятия-заказчика, расходы на гарантийное обслуживание.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

- 5.1 Установка для лазерной сварки МУЛ-1 или эквивалент

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель (наименование характеристики) | Значение |  |  |  |
|  |  |  | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут измениться |  |  |
| 1 | Автоматизированная установка лазерной сварки |  |  |  | Шт. | 1 |
|  |  | Длина волны излучения лазера |  | 1,064 | мкм |  |
|  |  | Максимальная энергия импульса |  | 80 | Дж |  |
|  |  | Максимальная импульсная (пиковая) мощность |  | 10 | кВт |  |
|  |  | Средняя мощность излучения, макс. | Не менее 100 |  | Вт |  |
|  |  | Длительность импульса излучения |  | 0,2-20 | мс |  |
|  |  | Частота повторения импульсов |  | 1-20 | Гц |  |
|  |  | Диаметр сфокусированного пучка |  | 0,2-2,5 | мм |  |
|  |  | Изменение формы импульса |  | наличие |  |  |
|  |  | Электропитание |  | 220 50 | В Гц |  |
|  |  | Потребляемая мощность | Не более 2,5 |  | кВт |  |
|  |  | Тип охлаждения |  | Автономное, «вода-воздух» |  |  |
|  |  | Выносной пульт управления |  | Сенсорный дисплей с энкодером |  |  |
|  |  | Внешнее управление |  | CAN |  |  |
|  |  | Раздельная компоновка: подвижный блок лазерной установки в стандартном корпусе и подвижная стойка с контроллером |  | Подвижная лазерная установка состоит из подвижного блока, съемного основания с излучателем на ручном подъемнике, расположенного сверху блока и расположенного сбоку подвижного предметного стола |  |  |
|  |  | Габариты: Блок установки, ГхШхВ Стойка с контроллером, ГхШхВ | Не более 600х300х400 Не более 600х350х700 |  | мм |  |
|  |  | Корпус блока установки и стойка контроллера оснащены съемными колесами с механизмом блокировки |  | Да |  |  |
|  |  | Вес | Не более 100 |  | кг |  |
|  |  | Ручной механизированный подъемник излучателя |  | 200 | мм |  |
|  |  | Перемещение излучателя по оси «Y» и «Х» |  | Ход: 450 (Y) и 225 (Х) | мм |  |
|  |  | Тип лазера |  | Твердотельный, импульсно-периодический |  |  |
|  |  | Активная среда |  | Nd: YAG |  |  |
|  |  | Тип накачки |  | Ламповая |  |  |
|  |  | Предусмотрена возможность изменения формы импульса |  | да |  |  |
|  |  | Микроскоп |  | бинокулярный |  |  |
|  |  | Увеличение |  | 10 | крат |  |
|  |  | Диаметр поля зрения |  | 8 | мм |  |
|  |  | Система защиты глаз оператора с подавлением излучения 107 |  | да |  |  |
|  |  | Фокусирующий объектив, фокусное расстояние |  | 100 | мм |  |
|  |  | Регулировка диаметра пятна |  | Ручная (лимб) |  |  |
|  |  | Органы управления установкой: |  |  |  |  |
|  |  | Выносной пульт управления с сенсорным экраном, энкодером и функциональными кнопками |  | да |  |  |
|  |  | Пульт позволяет управлять напряжением, частотой и длительностью импульсов, задавать форму импульса, управлять системными параметрами установки |  | да |  |  |
|  |  | Расширенный графический редактор формы импульса и расширенное сервисное меню |  | да |  |  |
|  |  | В пульте предусмотрена возможность сохранения пользовательских настроек управления лазером |  | да |  |  |
|  |  | Дисплей пульта визуализирует основную информацию о работе установки |  | да |  |  |
|  |  | Кнопка аварийного отключения лазера |  | наличие |  |  |
|  |  | Ключ включения/выключения питания установки |  | наличие |  |  |
|  |  | Педаль запуска лазера (позволяет запускать лазер в режимах одиночного импульса и серии импульсов) |  | наличие |  |  |
|  |  | Предусмотрена возможность синхронизации установки с внешними устройствами |  | да |  |  |
|  |  | Система подачи защитного газа в зону сварки с суставчатым шлангом-выводом |  | наличие |  |  |
|  |  | Боковая точечная диодная подсветка зоны сварки |  | наличие |  |  |
|  |  | Подвесной предметный стол с Т-образными пазами с возможностью ручного перемещения по оси «Z» с ходом 500 мм |  | наличие |  |  |

- 6. Требования по комплекту поставки:

Лазерный сварочный аппарат – 1 комплект, в составе:

- установка лазерной сварки модели МУЛ-1 в комплектации «расширенная+»;

- комплект ЗИП (лампа накачки – 1 шт);

- защитное стекло – 1 шт;

- паспорт на русском языке;

7. Требования к проведению пусконаладочных работ:

- Настройка оборудования;

- Испытания оборудования;

- Инструктаж технического персонала на территории Заказчика;

- Ввод поставляемого оборудования в эксплуатацию.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

∙ Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

∙ Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Дата выпуска товара – не ранее 2023 года.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 26.04.2024 № СЗ-1609

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 26.04.2024 № СЗ-1609 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)