СООБЩЕНИЕ от 03.05.2024 № СЗ-1614

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА выполнение работ:

ремонтно-строительные работы в помещениях № 301, 302, 303, 304 корпус 6, 3 этаж, для отдела № 917.

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на выполнение работ: ремонтно-строительные работы в помещениях № 301, 302, 303, 304 корпус 6, 3 этаж, для отдела № 917, установленном Единым положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости выполнения работ ремонтно-строительные работы в помещениях № 301, 302, 303, 304 корпус 6, 3 этаж, для отдела № 917, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 10 мая 2024 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

А.В. Бакарева

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 03.05.2024 № СЗ-1614

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Предмет закупки: Выполнение работ: ремонтно-строительные работы в помещениях №№ 301, 302, 303, 304 корпус 6, 3этаж, для отдела №917.

2. Место и условия выполнения работ:

В соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить отремонтированный объект по адресу: Российская Федерация, 152920, г. Рыбинск, Ярославская область, бульвар Победы, д. 25, Корпус 6, помещения 301, 302, 303, 304. Объект должен быть передан в эксплуатацию в состоянии, приведенном в соответствие с настоящим техническим заданием.

3. Срок выполнения работ: до 15.07.2024г.

4. Требования о включенных в цену работ расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

6. Требования по комплекту поставки: 80,31 кв.м

6.1 Состав, содержание, объем выполняемых работ в соответствии с указанными в таблице № 1.

Работы производятся силами и средствами Подрядчика, в том числе Подрядчик предоставляет своими силами и средствами все комплектующие, оборудование и материалы, указанные в таблице №1

Таблица № 1

| № п.п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Помещения №№ 301, 302, 303, 304. Корпус №6 |  |  |
| 1. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных. | кв.м | 16,6 |
| 2. | Разборка кирпичных перегородок. | куб.м | 1,6 |
| 3. | Разборка оконных и дверных откосов из сендвич - панелей. | кв.м | 10,3 |
| 4. | Снятие подоконных досок пластиковых. | кв.м | 4,2 |
| 5. | Разборка подвесных потолков из плит «акмигран». | кв.м | 23,5 |
| 6. | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | м.пог. | 55,6 |
| 7. | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | кв.м | 67,2 |
| 8. | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой по лагам деревянным. | кв.м | 67,2 |
| 9. | Разборка покрытий из щитового паркета по лагам. | кв.м | 12,4 |
| 10. | Разборка стяжек цементных для ремонта местами, толщина 50 мм. | кв.м | 15 |
| 11. | Разборка коробов из гипсокартона на деревянном каркасе. | кв.м | 2,0 |
| 12. | Разборка обшивки стен из деревянных панелей. | кв.м | 26 |
| 13. | Разборка обшивки стен из плоского шифера | кв.м | 112,8 |
| 14. | Демонтаж трубопроводов отопления из металлических труб 3/4". | м. пог | 25 |
| 15. | Демонтаж радиаторов чугунных 10 секций. | шт | 4 |
| 16. | Демонтаж выключателей, розеток. | шт | 16 |
| 17. | Демонтаж люминесцентных светильников 2х40 Вт. | шт | 16 |
| 18. | Демонтаж кабеля электропроводки 2.5мм2х2, алюминиевого. | м. пог | 47,0 |
| 19. | Демонтаж электрощита распределительного. | шт | 1 |
| 26. | Восстановление стяжек цементных толщиной 50 мм | кв.м | 15,0 |
| 27. | Устройство полов наливных однослойных толщиной 25 мм. | кв.м | 79,2 |
| 28. | Устройство пола из линолеума коммерческого (класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | кв.м | 55,5 |
| 29. | Устройство плинтусов пластиковых. | м. пог | 82,6 |
| 30. | Устройство полов из плитки керамогранит толщина не менее 8 мм. | кв.м | 23,7 |
| 31. | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) т. 12 мм по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон с одним дверным проемом. | кв.м | 6,8 |
| 32. | Заделка проема в кирпичных стенах из кирпича силикатного. | куб.м | 0,3 |
| 33. | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами т. 12 мм одним слоем с дверным проемом. | кв.м | 258,5 |
| 34. | Облицовка оконных и дверных откосов сендвич - панелями. | кв.м | 12,3 |
| 35. | Подготовка стен под оклейку обоями, высококачественная. | кв.м | 264,6 |
| 36. | Оклейка обоями (коридор – стеклообои, кабинеты – флизелиновые) с последующей высококачественной окраской стен по подготовленной поверхности. | кв.м | 264,6 |
| 37. | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» толщиной не менее 10 мм по каркасу из оцинкованного профиля | кв.м | 79,2 |
| 38. | Установка подоконных досок из ПВХ. | кв.м | 8,4 |
| 39. | Установка радиаторов биметаллических, марки «Rifar-A 500», количество секций 10, мощность 1650 Вт | шт | 4 |
| 40. | Прокладка трубопроводов отопления из армированных полипропиленовых труб PN 25/25. | м. пог | 25 |
| 41. | Установка шкафа управления навесного 600х600х350 мм | шт | 1 |
| 42. | Установка выключателя автоматического «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С | шт | 1 |
| 43 | Установка выключателей автоматических «IEK» ВА47-29 1Р 10A, характеристика С | шт | 5 |
| 44. | Установка выключателей автоматических «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт | 9 |
| 45. | Монтаж лотоков проволочных 50х50х3000мм | м. пог | 318 |
| 46. | Монтаж лотоков проволочных 100х50х3000мм | м. пог | 318 |
| 47. | Установка стоек сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг | шт | 44 |
| 48. | Установка полок кабельных, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг | шт | 68 |
| 49. | Установка коробов кабельных TA-GN 80*60, дл.2000мм | шт | 4 |
| 50. | Прокладка кабеля силового с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 в трубке защитной гофрированной. | м. пог | 129 |
| 51. | Прокладка кабеля силового с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 в трубке защитной гофрированной. | м. пог | 301 |
| 52. | Прокладка кабеля силового в коробах с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 | м. пог | 30 |
| 53. | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1 мм2 | м. пог | 3 |
| 54. | Установка коробок универсальных марки УК-Р-0,5-30 | шт | 20 |
| 55. | Установка розеткок штепсельных трехполюсных скрытой проводки двухгнездовых с заземлением. | шт | 24 |
| 56. | Установка выключателей одноклавишных утопленного типа при скрытой проводке | шт | 5 |
| 57. | Установка светильников светодиодных СПО-05 37Вт 4200К призма в подвесных потолках, устанавливаемых на закладных деталях. | шт | 23 |
| 58. | Установка гильз в местах прохода стен и перекрытий из трубы стальной водогазопроводной диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м. пог | 5 |
|  | Вывоз мусора |  |  |
| 59. | Погрузочные работы при автомобильных перевозках | т | 8,2 |
| 60. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т | т | 8,2 |

Планировка:корпус №6 3 этаж.

7.Требования к проведению пусконаладочных работ: нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к работам:

Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 П"Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда". Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». СП 336.1325800.2017 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р599722021 "Системы вентиляции и кондиционирования воздуха  общественных зданий.

Приемка завершенного ремонта объекта осуществляется в соответствии со Строительными нормами и правилами: СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Подрядчик должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью не менее 24 месяцев со дня подписания «Акта о приёмке выполненных работ».

10. Требования к упаковке: нет.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.  Подрядчик принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Подрядчик должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных. Представить действующие удостоверения на проведение электромонтажных работ, пожарный минимум и работа на высоте. Подрядчик в обязательном порядке представляет заказчику локальные сметные расчеты на работы, подлежащие выполнению согласно техническому заданию.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 03.05.2024 № СЗ-1614

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 03.05.2024 № СЗ-1614 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)