СООБЩЕНИЕ от 27.06.2025 № СЗ-1980

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА выполнение работ:

ремонт помещений корпуса 2, 1 этаж, в осях 4-7/А-Г, (волноводный участок цеха 61,отдел 45).

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на выполнение работ: ремонт помещений корпуса 2, 1 этаж, в осях 4-7/А-Г, (волноводный участок цеха 61,отдел 45).  , в порядке, установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч».

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости выполнение работ: ремонт помещений корпуса 2, 1 этаж, в осях 4-7/А-Г, (волноводный участок цеха 61,отдел 45) , в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 04 июля 2025 года.

Приложения:

1. проект технического задания;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

И.А. Смирнова

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 27.06.2025 № СЗ-1980

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Предмет закупки: Выполнение работ: ремонт помещений корпуса 2, 1 этаж, в осях 4-7/А-Г, (волноводный участок цеха 61,отдел 45).

2. Место и условия выполнения работ:

В соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить отремонтированный объект по адресу: Российская Федерация, 152920, г. Рыбинск, Ярославская область, бульвар Победы, д. 25, корпус 2, помещения 104,105,106,11,112,113.. Объекты должны быть переданы в эксплуатацию в состоянии, приведенном в соответствие с настоящим техническим заданием.

3. Срок выполнения работ: до 15.08.2025г.

4. Требования о включенных в цену работ расходах: В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

6. Требования по комплекту поставки: 242,4 кв.м.

6.1 Состав, содержание, объем выполняемых работ в соответствии с указанными в таблице № 1.

Работы производятся силами и средствами Подрядчика, в том числе, Подрядчик предоставляет своими силами и средствами все комплектующие, оборудование и материалы, указанные в таблице №1

Таблица № 1

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |
| 1. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,158 |
| 2. | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 1,28 |
| 3. | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 | 1,81 |
| 4. | Разборка оснований покрытия полов дощатых, оснований щитового паркета | 100 м2 | 1,81 |
| 5. | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,285 |
| 6. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,285 |
| 7. | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,082 |
| 8. | Разборка стяжек цементных толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,136 |
| 9. | Разборка железобетонных фундаментов | 1 м3 | 0,6 |
| 10. | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 6,576 |
| 11. | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,045 |
| 12. | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых прим. демонтаж откосов из сендвич-панелей | 100 м2 | 0,07 |
| 13. | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,16 |
| 14. | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,76 |
| 15. | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,31 |
| 16. | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм | 100 м2 | 0,36 |
| 17. | Разборка трубопроводов из стальныхных труб диаметром до 100 мм | 100 м | 0,364 |
| 18. | Разборка трубопроводов из труб диаметром до 50 мм | 100 м | 0,08 |
| 19. | Разборка трубопроводов из стальныхных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0,17 |
| 20. | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,07 |
| 21. | Демонтаж унитазов | 100 приборов | 0,02 |
| 22. | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0,02 |
| 23. | Разборка трубопроводов из стальныхных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0,55 |
| 24. | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 13,8 |
| 25. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | т | 13,8 |
| Раздел 2. Общестроительные работы |  |  |  |
| 1. | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 | 3,54 |
| 2. | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т | 0,05344 |
| 3. | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий сверху | м3 | 0,125 |
| 4. | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 1 |
| 5. | Штукатурка стен поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, улучшенная | 100 м2 | 0,009 |
| 6. | Засыпка вручную траншеи от кабельных трасс | 100 м3 | 0,032 |
| 7. | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм | 100 м2 | 1,939 |
| 8. | Армирование подстилающих слоев из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 0,32121 |
| 9. | Устройство покрытий полимерцементных однослойных толщиной 4см прим. | 100 м2 | 0,528 |
| 10. | Устройство покрытий полов из керамо-гранита, неполированного, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм | 100 м2 | 2,4043 |
| 11. | Облицовка стен ГКЛ 12мм по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 100 м2 | 6,4388 |
| 12. | Устройство перегородок из ГКЛ 12мм по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с двумя дверными проемами | 100 м2 | 0,063 |
| 13. | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 3,016 |
| 14. | Уголок декоративный, молдинг | м | 69,1 |
| 15. | Шпатлевка стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 2,912 |
| 16. | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 | 2,912 |
| 17. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен | 100 м2 | 2,912 |
| 18. | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 2,424 |
| 19. | Установка дверного блока из алюминия 1400х2200мм | шт | 3 |
| 20. | Установка дверного блока из алюминия 900х2070мм | шт | 1 |
| 21. | Установка дверного блока из алюминия 680х2050мм | шт | 2 |
| 22. | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 3 |
| 23. | Монтаж дверного блока противопожарного 1400х2200мм | шт | 1 |
| 24. | Монтаж дверного блока противопожарного 1000х2100мм | шт | 1 |
| 25. | Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) 1000х1500мм | шт | 1 |
| 26. | Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500 мм | 100 м | 0,1544 |
| 27. | Облицовка оконных и дверных откосов | 100 м2 | 0,054 |
| 28. | Устройство нащельников с полимерным покрытием | 100 м2 | 0,025 |
| 29. | Лист гладкий RANNILA, полиэстер | м2 | 2,875 |
| 30. | Уголок декоративный (пристенный) | м | 89,5 |
| Раздел 3. Сантехнические работы |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |
| 1. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб PN 25/90 | 100 м | 0,39 |
| 2. | Хомут металлический с шурупом для крепления труб диаметром 83-92 мм | шт. | 20 |
| 3. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб PN 25/63 | 100 м | 0,08 |
| 4. | Хомут металлический с шурупом для крепления труб диаметром 60-64 мм | шт. | 7 |
| 5. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб PN 25/32 | 100 м | 0,12 |
| 6. | Хомут металлический с шурупом для крепления труб диаметром 31-38 мм | шт. | 10 |
| 7. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб PN 25/20 | 100 м | 0,045 |
| 8. | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 4,1805 |
| 9. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м | 0,02 |
| 10. | Труба из полипропилена PN 25/20 | м | 1,798 |
| 11. | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 1 |
| 12. | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 90х63 мм прим. | шт. | 1 |
| 13. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 90 мм | шт. | 8 |
| 14. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм | шт. | 2 |
| 15. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | шт. | 3 |
| 16. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| 17. | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 63х2" | шт. | 1 |
| 18. | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х3/4" | шт. | 3 |
| 19. | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4" | шт. | 15 |
| 20. | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х3/4" | шт. | 2 |
| 21. | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм | шт. | 12 |
| 22. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х32х90 мм прим. | шт. | 7 |
| 23. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм | шт. | 5 |
| 24. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм | шт. | 1 |
| 25. | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм | шт. | 2 |
| 26. | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт. | 2 |
| 27. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм | шт. | 8 |
| 28. | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 90 мм | шт. | 19 |
| 29. | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 63 мм | шт. | 3 |
| 30. | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 8 |
| 31. | Американрка, с внутренней резьбой диаметром 25х3/4" прим. | шт. | 2 |
| 32. | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм | шт. | 3 |
| 33. | Кран американка 3/4" прим. | шт. | 13 |
| 34. | Установка радиаторов биметаллических, марка «Rifar-A 500», количество секций 1, мощность 165 Вт | шт. | 48 |
| 35. | Дюбели распорные полиэтиленовые 10х40 мм | 10 шт. | 0,70488 |
| Водопровод, канализация |  |  |  |
| 1. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб PN 20/20 | 100 м | 1,06 |
| 2. | Кран американка 3/4" прим. | шт. | 1 |
| 3. | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х3/4" | шт. | 1 |
| 4. | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2" | шт. | 8 |
| 5. | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм | шт. | 1 |
| 6. | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 32 |
| 7. | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм | шт. | 4 |
| 8. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | шт. | 10 |
| 9. | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм | шт. | 8 |
| 10. | Хомут металлический с шурупом для крепления труб диаметром 20-25 мм | шт. | 140 |
| 11. | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, фарфоровых с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями | 10 компл. | 0,3 |
| 12. | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм | шт. | 3 |
| 13. | Установка смесителей для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками | 10 шт. | 0,3 |
| 14. | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,2 |
| 15. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 0,035 |
| 16. | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм | м | 3,493 |
| 17. | Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 53 мм (ТУ2248-001-18425183-01) прим. | шт. | 6 |
| 18. | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 50 мм (ТУ2248-001-18425183-01) прим. | шт. | 2 |
| 19. | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 110х50 (ТУ2248-001-18425183-01) прим. | шт. | 1 |
| 20. | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 2 |
| Раздел 4. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1. | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 5,5 |
| 2. | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 100 м | 0,3 |
| 3. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 1,36 |
| 4. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 3,56 |
| 5. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 100 м | 0,7 |
| 6. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 | 100 м | 0,08 |
| 7. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2 | 100 м | 0,23 |
| 8. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2 | 100 м | 0,28 |
| 9. | Кабель-канал 2 м | 100 м | 0,08 |
| 10. | Лоток металлический | 100 м | 0,06 |
| 11. | Трубки защитные гофрированные | м | 580 |
| 12. | Кабель ВВГнг LS 5х35 мм2 | 1000 м | 0,028 |
| 13. | Кабель ВВГнг LS 5х16 мм2 | 1000 м | 0,033 |
| 14. | Кабель ВВГнг LS 5х10 мм2 | 1000 м | 0,008 |
| 15. | Кабель ВВГнг LS 5х4,0 мм2 | 1000 м | 0,07 |
| 16. | Кабель ВВГнг LS 5х2,5 мм2 | 1000 м | 0,056 |
| 17. | Кабель ВВГнг LS 3х2,5 мм2 | 1000 м | 0,3 |
| 18. | Кабель ВВГнг LS 3х1,5 мм2 | 1000 м | 0,15 |
| 19. | Клипсы (зажимы) | шт. | 410 |
| 20. | Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-30 | шт. | 6 |
| 21. | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | шт. | 13 |
| 22. | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением | шт. | 18 |
| 23. | Вилка к розетке прим. | шт. | 10 |
| 24. | Подрозетники | шт. | 25 |
| 25. | Установка светильников с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 418 c ЭМПРА | шт. | 68 |
| 26. | Бокс пластиковый на 8 модулей | шт. | 1 |
| 27. | Ящик протяжной стальной К-657 (ЩРН-36) | шт. | 2 |
| 28. | Ящик протяжной стальной К-658 (ЩМП 600х400х250мм) | шт. | 1 |
| 29. | Выключатели автоматические «IЕК» ВА88-32 3Р 125А | шт. | 1 |
| 30. | Выключатели автоматические «IЕК» ВА88-32 3Р 80А | шт. | 2 |
| 31. | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт. | 23 |
| 32. | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10A, характеристика С | шт. | 7 |
| 33. | Выключатели автоматические ВА57-35-34-0010 I-160А прим. РБД-160А | шт. | 3 |
| 34. | Выключатели автоматические ВА57-35-34-0010 I-100А прим. РБД-120А | шт. | 6 |
| 35. | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 4 |
| 36. | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 3 |
| 36. | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 | 100 м | 0,025 |
| 37. | Клемма прижимная Waqo | шт. | 250 |
| 38. | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 | 100 жил | 0,2 |
| 39. | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2 | 100 жил | 0,09 |
| 40. | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0,12 |
| 41. | Трубы стальные сварные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильзы) | м | 3 |

Планировка

7.Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к работам:

Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 П"Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда". Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Приемка завершенного ремонта объекта осуществляется в соответствии со Строительными нормами и правилами: СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Подрядчик должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается продолжительностью не менее 2 лет со дня подписания «Акта о приёмке выполненных работ».

10. Требования к упаковке: нет.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.  Подрядчик принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Подрядчик должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных. Представить действующие удостоверения на проведение электромонтажных работ, пожарный минимум и работа на высоте.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 27.06.2025 № СЗ-1980

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 27.06.2025                № СЗ-1980 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)