СООБЩЕНИЕ от 18.08.2025 № СЗ-2026

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР на поставку товара:

Профессиональная ремонтная станция RMSE-2QG с наконечниками

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара, в порядке, установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч».

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара: Источники питания, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 25 августа 2025 года.

Приложения:

1. проект технического задания;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 18.08.2025 № СЗ-2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Профессиональная ремонтная станция RMSE-2QG с наконечниками или эквивалент

(наименование предмета закупки)

1. Предмет закупки: Поставка товара Профессиональная ремонтная станция  RMSE-2QG с наконечниками

или эквивалент

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость  товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на гарантийное обслуживание.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже), параметры эквивалентности:

Профессиональная ремонтная станция предназначена для быстрого и безопасного выполнения любых паяльных работ, таких как пайка, демонтаж, ремонт и применение горячего воздуха и должна отвечать следующим характеристикам и потребительским свойствам и иметь:

5.1 Потребительские свойства и технические характеристики (не хуже):

- антистатическое исполнение,

- три блока со следующими характеристиками: 1 двухканальный блок управления, 2 - блок управления горячим воздухом, 3 - электрический демонтажный модуль:

1  Двухканальный блок управления характеристики и состав:

| Характеристики и состав |  |
| --- | --- |
| управление температурой инструментов | наличие |
| совместимость с различными инструментами ремонтной станции, любая пара которых может быть подключена к устройству одновременно, не менее, шт. | 3 |
| поддержание системой нагрева блока интеллектуальных режимов сохранения энергии и «спящего» режима | наличие |
| включение режимов «сна» и «гибернации» при нахождении инструмента в подставке. Уменьшение температуры наконечников с целью избегания окисления и увеличения срока службы | наличие |
| настройка максимальной и минимальной температуры, допустимые при выполнении работ | наличие |
| настройки системы от несанкционированного доступа | наличие |
| разъем USB для подключения к компьютеру для обновления ПО, вывода и сохранения данных и возможности управления с компьютера. | наличие |
| полный контроль процессов пайки, дистанционное управления работой. | наличие |
| визуализация в режиме реального времени температуры наконечника и количества энергии, сообщаемой паяльному шву в процессе пайки. | наличие |
| входной предохранитель, не более, А | 2 |
| выходная мощность (пиковая): не менее, Вт (для каждого инструмента) | 150 |
| диапазон температур, от не более о С до не менее о С | 90 - 450 |
| температура холостого хода (при спокойном воздухе) | 1,5 °С |
| сопротивление между заземлением и наконечником не более, Ом | 2 |
| потенциал между заземлением и наконечником не более, мВ | 2 |
| возможность подключения паяльных роботов RJ12 по протоколу RS-232 | наличие |
| разъемы: USB А, USB В, периферийный, RJ12 | наличие |
| точность поддержания температуры не более (в зависимости от картриджа), % | 3 |
| рабочая температура окружающей среды, °C | 10 - 40 |
| рабочее напряжение | 230 В, 50Гц |
| Габариты двухканального блока, не более, мм | 232 х 148 х 120 |
| Вес двухканального блока, не более, кг | 3,9 кг |
| Универсальный паяльник для общих работ при пайке электроники. Подходит как для пайки SMD, так и для работ с повышенными требованиями к мощности. Имеет мягкий манжет из пены, которая обеспечивает тепловую изоляцию. Паяльник имеет эргономичный дизайн. Небольшое расстояние между рукояткой паяльника и наконечником позволяют обеспечить высокую точность и комфорт работы. Удобная смена наконечников с помощью приспособления на подставке под паяльник. Удобная замена манжета с помощью специального съемника. |  |
| Номинальная мощность не менее, Вт | 50 |
| Вес, не более | 75 г |
| Пиковая мощность | 150 Вт |
| Длина кабеля, не более | 1,5 м |
| Габаритные размеры упаковки, не более, мм | 235 x 40 x 40 |
| Вес упаковки, не более | 115 г |
| Подставка под универсальный паяльник |  |
| Оснащена системой интеллектуального управления нагревом, автоматически определяет инструмент в подставке. Режим гибернации отключает подачу питания, предотвращая окисление. | да |
| Встроенная система очистки | наличие |
| Вес, не более | 1,4 кг |
| Габаритные размеры упаковки, не более, мм | 342 x 155 x 120 |
| Вес упаковки, не более | 1,6 кг |
| Экстрактор для быстрой замены картридж-наконечников | наличие |
| Держатель для картридж-наконечников | наличие |
| Очиститель с латунной губкой для картридж-наконечников | наличие |
| Брызгозащитная и грязезащитная мембрана | наличие |
| При снятии паяльника с подставки нагрев наконечника до заданной температуры не более, сек. | 2 |
| Держатель для кабеля | наличие |
| в составе: |  |
| Универсальный паяльник | 1 шт. |
| Подставка под универсальный паяльник | 1 шт. |
| Картридж-наконечник лопатка 1,2 х 0,7 мм (высокая теплопередача) | 1 шт. |
| Картридж-наконечник скругленный Ø 1,0 мм | 1 шт. |
| Подставка для демонтажного паяльника | 1 шт. |

2 Блок управления горячим воздухом

| Характеристики и состав |  |
| --- | --- |
| функция автоматического прекращения подачи горячего воздуха, при нахождении инструмента в подставке | наличие |
| входной предохранитель не более, А | 4 |
| номинальная мощность не менее, Вт | 700 |
| номинальный ток не более, А | З |
| диапазон температур от не менее ос до не более ос; | 150 - 450 |
| режим охлаждения (продувка воздуха без нагрева) | наличие |
| разъемы: USB-A, USB-B, для подключения педали, RJ12. | наличие |
| вакуум не более, % (мм РТ. ст) от атмосферного давления | 30 (228) |
| режимы работы: ручной и автоматический (программируемые профили min 25 шт.) | наличие |
| настраиваемые параметры меню (например, выбор варианта активации инструмента: автоматический, с помощью кнопки на инструменте или с помощью педели) | наличие |
| поток воздуха, не менее, л/мин | 5 - 50 |
| рабочая температура окружающей среды, °C | 10 - 40 |
| рабочее напряжение | 230 В, 50Гц |
| Габариты блока управления горячим воздухом, не более, мм | 232 х 148 х 160 мм |
| Вес блока управления горячим воздухом, не более, кг | 4,8 |
| Термофен |  |
| Мощность не менее, Вт | 700 |
| Вес, не более | 370 г |
| Габаритные размеры упаковки, не более, мм | 382 x 159 x 81 |
| Вес упаковки, не более | 508 г |
| Подставка под термофен |  |
| Система смены насадок с возможностью замены без перерыва в работе | наличие |
| функция автоматического прекращения подачи горячего воздуха при установке инструмента в подставку | наличие |
| З варианта возвращения термофена в рабочий режим (настраиваются с помощью меню станции): 1 - автостарт (снятие со стенда, 2 - нажатие кнопки на рукоятке инструмента, 3 - использование педали. | наличие |
| в составе: |  |
| блок управления с кабелем электропитания | 1 шт. |
| термофен мощностью 700 Вт | 1 шт. |
| подставка под термофен | 1 шт. |
| термопара K-типа | 1 шт. |
| подставка для наборов теплоотражателей и вакуумных захватов | 1 шт. |
| вакуумный захват с опорой Ø 39 мм | 1 шт. |
| вакуумный захват с опорой Ø 85 мм | 1 шт. |
| вакуумный захват с теплоотражателем 20,0х20,0 мм | 1 шт. |
| вакуумный захват с теплоотражателем 20,0х26,0 мм | 1 шт. |
| вакуумный захват с теплоотражателем 24,0х24,0 мм | 1 шт. |
| теплоотражатель 10,0x10,0 мм | 1 шт. |
| теплоотражатель 12,0x17,0 мм | 1 шт. |
| теплоотражатель 12,5x12,5 мм | 1 шт. |
| теплоотражатель 15,0x15,0 мм | 1 шт. |
| теплоотражатель 17,0x17,0 мм | 1 шт. |
| Сопло изогнутое Ø 4 мм | 1 шт. |
| Сопло наклонное Ø 6 мм | 1 шт. |
| Сопло прямое Ø 8 мм | 1 шт. |
| трубка вакуумная | 1 шт. |
| присоска Ø 10 мм | 3 шт. |
| присоска Ø 4.7 мм | 1 шт. |

3 Электрический демонтажный модуль

| Характеристики и состав |  |
| --- | --- |
| Управление откачкой расплавленного припоя | наличие |
| Рабочее напряжение (от блока управления) не более, В | 24 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | 10 - 40 |
| вакуум не более, % (мм РТ. ст) от атмосферного давления | 75 (570) |
| Скорость потока | 9 л/мин |
| Антистатическая защита, Ом | 106 – 1011 |
| Мощность подключаемого термоинструмента, не менее | 160 Вт |
| Возможность управления с помощью педали | наличие |
| Потребляемая мощность в режиме «спящий» не более, Вт/ч | 12 |
| Потребляемая мощность в режиме «энергосбережение» не более, Вт/ч | 4 |
| Потребляемая мощность не более, Вт | 12 |
| Габариты электрического демонтажного модуля, не более, мм | 225 х 145 х 55 мм |
| Вес электрического демонтажного модуля, не более, кг | 1,2 |
| Вес упаковки, не более | 1,5 |
| Подставка для демонтажного паяльника |  |
| Обратная связь | наличие |
| Держатель для кабеля | наличие |
| Габаритные размеры упаковки, не более, мм | 342 x 155 x 120 |
| Вес, не более | 160 г |
| Вес упаковки, не более | 220 г |
| Экстрактор для быстрой замены картридж-наконечников | наличие |
| Держатель для картридж-наконечников | наличие |
| Очиститель с латунной губкой для картридж-наконечников | наличие |
| Совмещение в вакуумным паяльником и блоком | наличие |
| Демонтажный паяльник |  |
| Мощность не менее, Вт | 150 |
| Прозрачный контейнер для припоя | наличие |
| Использование наконечников с внутренними диаметрами от не менее, мм. до не более, мм | 0,6 - 3,0 |
| Предустановленный наконечник Ø2,7 мм / Ø1,0 мм, мах. вывод Ø0,8 мм | наличие |
| Габаритные размеры упаковки, не более, мм | 300 x 125 x 65 |
| Вес, не более | 413 г |
| Вес упаковки, не более | 558 г |
| в составе: |  |
| Электрический демонтажный компрессор | 1 шт. |
| Фильтр воздушный в сборе (для вакуумного паяльника) | 1 шт. |
| Фильтр модуля вакуумирования | 50 шт. |
| Элемент воздушного фильтра для вакуумного паяльника | 1 шт. |
| Кабель для подключения модуля вакуумирования к блоку управления паяльной станции | 1 шт. |
| Ключ для установки/снятия наконечников (для вакуумного паяльника) | 1 шт. |
| Набор для чистки наконечников, стандартный (для вакуумного паяльника) | 1 шт. |
| Набор для чистки наконечников, удлиненный (для вакуумного паяльника) | 1 шт. |
| Соединитель кабеля и трубки (для вакуумного паяльника) | 1 шт. |
| Уплотнитель (для вакуумного паяльника) | 2 шт. |
| Фильтр вакуумного паяльника | 1 шт. |
| Палочка для прочистки накопителя припоя (для вакуумного паяльника) | 1 шт. |
| Накопитель припоя, металлический (для вакуумного паяльника) | 1 шт. |
| Накопитель припоя, стеклянный (для вакуумного паяльника) | 1 шт. |
| Подставка (под вакуумный паяльник) | 1 шт. |
| Губка латунная для чистки картридж-наконечников | 1 шт. |
| Держатель кабеля термоинструмента | 2 шт. |
| Кабель для подключения подставки к блоку управления паяльной станции | 1 шт. |
| Наконечник для вакуумного паяльника Ø3,2 мм / Ø1,3 мм, мах. вывод Ø1,1 мм | 1 шт. |
| Наконечник для вакуумного паяльника Ø3,4 мм / Ø1,5 мм, мах. вывод Ø1,3 мм | 1 шт. |
| Наконечник для вакуумного паяльника Ø2,7 мм / Ø1,0 мм, очистка контактных площадок | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |

6. Требования по комплекту поставки:

Профессиональная ремонтная станция RMSE-2QG или эквивалент, отвечающая техническим характеристикам и потребительским свойствам, установленным в п.5 настоящего Технического задания – 1 комплект.

Состав 1 комплекта:

1. Профессиональная ремонтная станция RMSE-2QG (базовая комплектация)  - 1 шт.

2. Дополнительная комплектация

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | HT420-A термопинцет 50 Вт. (для картридж-наконечников серии С420) | 1 |
| 2 | HT-SF подставка (под термопинцет HT420-A) | 1 |
| 3 | T210-A микропаяльник (для картридж-наконечников серии С210) | 1 |
| 4 | PA120-A микротермопинцет (для картридж-наконечников серии С120) | 1 |
| 5 | AM-SB подставка (под микротермопинцет AM120-A/PA-120A) | 1 |
| 6 | Картридж-наконечники С210-007 | 15 |
| 7 | Картридж-наконечники С210-018 | 15 |
| 8 | Картридж-наконечники С245-765 | 15 |
| 9 | Картридж-наконечники С245-935 | 15 |
| 10 | Картридж-наконечник JBC C120-002 наклонный, конический, Ø 0.2х1.5 мм (для микротермопинцета PA-A, PA1200) | 2 |
| 11 | Картридж-наконечник JBC C420-271 1,5 мм,и 0,6мм (для термопинцета HT-A, PA4200) | по2 |
| 12 | Картридж-наконечник JBC C420-273 1,2мм,и 4,0 мм (для термопинцета HT-A, PA4200) | по2 |
| 13 | Картридж-наконечник JBC C420-277 1,5 мм и 1,2 (для термопинцета HT-A, PA4200) | по 2 |
| 14 | Картридж-наконечник JBC C420-283 2,2мм (для термопинцета HT-A, PA4200) | 2 |
| 15 | Картридж-наконечник JBC C420-279 (для термопинцета HT-A, PA4200) | 2 |
| 16 | Картридж-наконечник JBC C420-288 (для термопинцета HT-A, PA4200) | 2 |

3. Руководство  по эксплуатации.

4. Сертификат соответствия на паяльное оборудование  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, ГОСТ 30804.6.2-2013 разд.4,5,7 и 8, ГОСТ 30804.6.4-2013 разд. 7.

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

∙ Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

∙ Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

- Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы:

- копии документов о сертификации товара, если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством РФ;

- счет, счет-фактуру, выставленные Заказчику;

- товарную накладную (Форма ТОРГ - 12) в 2-х экз.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Дата выпуска товара – не ранее 2025 года.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 18.08.2025 № СЗ-2026

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 18.08.2025                          № СЗ-2026 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)