СООБЩЕНИЕ от 28.08.2025 № СЗ-2033

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР на поставку товара:

Автоматическая система струйной отмывки PSE LH521 или эквивалент

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара: Автоматическая система струйной отмывки PSE LH521 или эквивалент , в установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч».

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара: Автоматическая система струйной отмывки PSE LH521 или эквивалент , в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 04  сентября 2025 года.

Приложения:

1. проект технического задания;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

И.А. Смирнова

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 28.08.2025 № СЗ-2033

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Автоматическая система струйной отмывки PSE LH521 или эквивалент		                                                    (наименование предмета закупки)

1. Предмет закупки:

Поставка товара: Автоматическая система струйной отмывки PSE LH521 или эквивалент

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку, при необходимости сборку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Допускается досрочная поставка товара по согласованию с Заказчиком.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость  товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на гарантийное обслуживание.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже), параметры эквивалентности:

Автоматическая система отмывки предназначена для ультратонкой отмывки печатных узлов моющим средством на водной основе по технологии «струи в воздухе» и должна отвечать следующим техническим характеристикам и потребительским свойствам:

| Параметры | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Система отмывки должна иметь полностью замкнутые контуры отмывки и ополаскивания |  | Наличие |
| Число контуров циркуляции в системе отмывки, не менее | шт | 3 |
| Система отмывки должна обеспечивать полностью автоматический цикл отмывки из 4 этапов: отмывки моющим средством, предварительного ополаскивания проточной водой, финишного ополаскивания деионизованной водой, сушки |  | Наличие |
| Максимальная температура сушки нагретым воздухом, не более | 0С | 90 |
| Система отмывки должна иметь ТЭН в баке с моющим средством |  | Наличие |
| Максимальная температура нагрева моющего средства, не более | 0С | 80 |
| Система отмывки должна иметь функцию автоматического добавления моющего средства в бак из 25л канистры |  | Наличие |
| Система отмывки должна иметь функцию автоматического удаления ополаскивающей жидкости |  | Наличие |
| Система отмывки должна иметь возможность удалять технологические жидкости из любого бака во внешнюю ёмкость с помощью встроенного насоса и шланга с клапаном типа «пистолет» |  | Наличие |
| Корпус, роторы и рабочая камера должны быть изготовлены из нержавеющей стали |  | Наличие |
| Система отмывки должна иметь баки для моющего средства и для ополаскивающих жидкостей |  | Наличие |
| Количество баков, не менее | шт | 2 |
| Баки и трубопроводная система должны быть изготовлены из устойчивого к температуре и химии пластика |  | Наличие |
| Максимальная ёмкость бака для моющего средства, не менее | л | 55 |
| Максимальная ёмкость бака для ополаскивающих жидкостей, не менее | л | 35 |
| Используемые в системе отмывки насосы должны быть необслуживаемые |  | Наличие |
| Система отмывки должна иметь ESD-исполнение |  | Наличие |
| Система отмывки должна иметь модуль деионизации с контролем удельной проводимости при финишном ополаскивании (тест на чистоту) |  | Наличие |
| Модуль деионизации должен иметь сменный обслуживаемый картридж с ионообменной смолой и с входным фильтром |  | Наличие |
| Система отмывки должна иметь инновационную систему ультратонкой фильтрации моющего раствора без кварцевого песка и активированного угля |  | Наличие |
| Система отмывки должна иметь 5-сегментный сигнальный фонарь для отображения статуса системы отмывки |  | Наличие |
| Система отмывки должна иметь встроенные корзины с разделителями для размещения отмываемых изделий |  | Наличие |
| Система отмывки должна иметь встроенную систему асинхронно вращающихся горизонтальных роторов с распыляющими форсунками |  | Наличие |
| Распыляющие форсунки должны формировать струи в виде не перекрывающих друг друга вееров и располагаться на роторах так, чтобы каждая форсунка вращалась по своему собственному радиусу |  | Наличие |
| Управление системой должно осуществляться с помощью сенсорного экрана и программируемого логического контроллера |  | Наличие |
| Диагональ сенсорного экрана, не более | дюйм | 7 |
| Разрешение сенсорного экрана, не менее | пиксель | 1024х600 |
| Меню должно быть не русском языке |  | Наличие |
| Число сохраняемых программ в памяти системы, не менее | шт | 100 |
| Размеры рабочей камеры системы отмывки, не менее | мм | 540х590х570 |
| Полезный объём рабочей камеры системы отмывки, не менее | мм | 450х475х520 |
| Единовременная ёмкость загрузки системы отмывки печатными платами 110х160 мм при работе с двумя корзинами, не менее | шт | 176 |
| Все узлы и системы оборудования (баки, фильтры, насосы, шланги, запорная арматура, трубопроводная система, система автодобавления из канистры, модуль деионизации с картриджем) должны располагаться внутри корпуса машины |  | Наличие |
| Система отмывки должна иметь встроенные защиты для безопасной эксплуатации: автоматический электромагнитный замок дверцы рабочей камеры, защиты от недолива и перелива в каждом баке, защита от перегрева всех использующихся в системе нагревательных элементов, конечные выключатели электромагнитных кранов трубопроводной системы |  | Наличие |
| Система должна иметь набор запчастей для проведения первого технического обслуживания |  | Наличие |
| Уровень шума во время работы, не более | дБ | 63 |
| Подключение сжатого воздуха |  | Не требуется |
| Подключение к трёхфазной сети переменного тока предприятия |  | Требуется |
| Полная потребляемая мощность системы, не более | кВт | 8 |
| Средняя потребляемая мощность системы, не более | кВт | 4 |
| Подключение к вытяжной системе предприятия |  | Требуется |
| Требуемая производительность вытяжной системы предприятия, не менее | м3/ч | 200 |
| Диаметр подключения к вытяжной системе предприятия, не более | мм | 160 |
| Подключение к водопроводной сети |  | Требуется |
| Габаритные размеры системы отмывки, не более | мм | 840х1180х1650 |
| Масса системы отмывки без учёта технологических жидкостей и отмываемых изделий, не более | кг | 350 |

6. Требования по комплекту поставки:

Автоматическая система струйной отмывки PSE LH521 или эквивалент, отвечающая техническим характеристикам и потребительским свойствам, установленным в разделе 5 настоящего Технического задания – 1 комплект:

Состав 1 комплекта:

| 1 | Система отмывки | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нижняя корзина с разделителями для печатных плат | 1 шт. |
| 3 | Верхняя корзина с разделителями для печатных плат | 1 шт. |
| 4 | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 шт. |
| 5 | Технический паспорт | 1 шт. |
| 6 | Дополнительная комплектация |  |
| 6.1 | Картридж для модуля деионизации | 1 шт. |
| 6.2 | Фильтр для картриджа | 1 шт. |
| 6.3 | Моющее средство в канистрах по 25 л для первого запуска и ПНР | 1шт. |
| 6.4 | Набор запчастей для первого ТО | 1 компл. |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии):

Поставщик должен обеспечить проведение полного объема пуско-наладочных работ на территории Заказчика (по месту эксплуатации оборудования) силами специалистов сервисного подразделения Поставщика, имеющими сертификаты о  прохождении обучения у производителя поставляемого оборудования, включающих в себя: распаковку, монтаж, пуск оборудования в эксплуатацию, проведение экспериментальных работ, оформление акта приемки-передачи Оборудования.

При проведении пуско-наладочных работ Поставщик должен провести обучение технического персонала Заказчика на территории Заказчика (по месту эксплуатации оборудования).

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.

Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться Поставщиком в течение всего гарантийного срока.

Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок осуществляются за счет Поставщика.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Дата выпуска товара – не ранее 2025 года.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 28.08.2025 № СЗ-2033

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 28.08.2025                          № СЗ-2033 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)