СООБЩЕНИЕ от 05.04.2023 № СЗ-1268

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА поставку товара:

Комплект оборудования для настройки блоков.

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара: комплект оборудования для настройки блоков, в порядке, установленном Единым положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара комплект оборудования для настройки блоков, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 12 апреля 2023 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

И.Н. Денисова

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 05.04.2023 № СЗ-1268

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Комплект оборудования для настройки блоков

1. Предмет закупки:

Поставка товара: Комплект оборудования для настройки блоков.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

поставить Комплект оборудования для настройки блоков, соответствующий требованиям, изложенным ниже, на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

до 31.10.2023 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, стоимость первичной поверки и свидетельств о поверке на все средства измерений из комплекта, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

- 5.1 Технические характеристики:

Требования к техническим характеристикам (параметрам) Магазина сопротивлений программируемого

| Конструктивное исполнение | Настольный |
| --- | --- |
| Измерительные функции: | Воспроизведение сопротивления, воспроизведение выходного сигнала платиновых термопреобразователей |
| Предел измерений | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, не более |
| От 1 Ом до 200 Ом, От 200,01 Ом до 200 кОм, От 200,01 кОм до 1200 кОм, не более | (0,002 % + 2 мОм) 0,003 % 0,005 % |
| Диапазон рабочих сопротивлений, Ом не уже | От 1 до 1 200 000 |
| Номинальное значение напряжения сети питания переменного тока, В | 220 |
| Масса, кг, не более | 6 |

Требования к техническим характеристикам (параметрам) осциллографа

| № п.п. | Наименование характеристики (параметра) | Значение характеристики (параметра) |
| --- | --- | --- |
|  | Полоса пропускания по уровню (-3 дБ), не менее | 200 МГц |
|  | Количество гальванически изолированных аналоговых каналов, не менее | 2 |
|  | Максимальная длина памяти, не менее | 6 МБ/канал |
|  | Разрешение по вертикали или разрядность АЦП, не менее | 8 бит |
|  | Максимальная частота дискретизации на каждый канал, не менее | 500 МГц |
|  | Время нарастания переходной характеристики, не более | 2,0 нс |
|  | Диапазон значений коэффициента отклонения, не уже | 5 мВ/дел - 20 В/дел |
|  | Диапазон установки коэффициентов развертки, не уже | 10нс/дел - 5с/дел |
|  | Входной импеданс, наличие | 1 МОм |
|  | Интерфейс, наличие | USB |
|  | Режим мультиметра | наличие |
|  | Масса, не более | 2,5 кг |
|  | Питание от АКБ | наличие |
|  | Напряжение и частота сети электропитания, в диапазоне, не уже | От 100 до 240 В при частоте 50/60 Гц |

Требования к техническим характеристикам (параметрам) электронной нагрузки постоянного тока

| № п.п. | Наименование характеристики (параметра) | Значение характеристики (параметра), не хуже |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальное входное напряжение: не менее | 100 В |
|  | Максимальный входной ток: не менее | 25 А |
|  | Мощность, не менее | 300 Вт |
|  | Режимы работы: - стабилизация напряжения; - стабилизация тока; - стабилизация мощности; - стабилизация сопротивления. | наличие |
|  | Пределы погрешности задания постоянного тока нагрузки, не более | 35 мА |
|  | Пределы погрешности измерений постоянного тока нагрузки, не более | 35 мА |
|  | Пределы погрешности измерений напряжения постоянного тока нагрузки, не более | 60 мВ |
|  | Измерение емкости аккумуляторной батареи | наличие |
|  | Удаленная компенсация напряжения | наличие |
|  | Удаленное управление и контроль по стандартным интерфейсам (USB, RS) и протоколам (наличие ПО производителя и описание протокола обмена между приборами и ПК). | наличие |
|  | Питание от сети переменного тока: | 220 В, 50 Гц |

Требования к техническим характеристикам (параметрам) источников питания постоянного тока

| № п.п. | Наименование характеристики (параметра) | Значение характеристики (параметра), не хуже |
| --- | --- | --- |
|  | Выходные значения: |  |
|  | - максимальное напряжение: не менее | 60 В |
|  | - максимальный ток: не менее | 8 А |
|  | - выходная мощность, не менее | 180 Вт |
|  | Предел допускаемой абсолютной погрешности задания напряжения постоянного тока, не более | 300 мВ |
|  | Предел допускаемой абсолютной погрешности задания силы постоянного тока, не более | 300 мА |
|  | Амплитуда пульсаций напряжения на выходе, не более | 10 мВ |
|  | Амплитуда пульсаций силы тока на выходе, не более | 10 мА |
|  | Измерение выходных I, U, P | наличие |
|  | Одновременная индикация тока и напряжения | наличие |
|  | Удаленная компенсация падения напряжения | наличие |
|  | Удаленное управление и контроль по стандартным интерфейсам (USB, RS) и протоколам (наличие ПО производителя и описание протокола обмена между приборами и ПК). | наличие |
|  | Питание от сети переменного тока: | 220 В, 50 Гц |
|  | Масса, кг не более | 4 |

Требования к техническим характеристикам (параметрам) Вольтметра цифрового

| Конструктивное исполнение | Настольный |
| --- | --- |
| Измерительные функции: | Измерение напряжения и силы постоянного тока; напряжения и силы переменного тока, электрического сопротивления, частоты переменного тока, электрической емкости, контроль температуры с помощью внешних термопар типа E,J,K,N,R,S,B,T. |
| В режиме измерения напряжения постоянноог тока |  |
| Предел измерений | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, не более |
| 100 мВ, 1 В, 10 В, 100 В, 1000 В | 0,02 % |
| В режиме измерения силы постоянного тока |  |
| Предел измерений | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, не более |
| 10 мА, 100 мА, 1 А, 3 А, 10 А | 0,3% |
| В режиме измерения электрического сопротивления по постоянному току | Наличие возможности измерений по 2-х и 4-х проводной схемам |
| Номинальное значение напряжения сети питания переменного тока, В | 220 |
| Потребляемая мощность, В×А, не более | 50 |
| Масса, кг, не более | 4 |

Требования к техническим характеристикам (параметрам) мультиметра цифрового

| № п.п. | Наименование характеристики (параметра) | Значение характеристики (параметра), не хуже |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конструктивное исполнение | Портативный |  |  |  |  |  |
|  | Измерительные функции: | Измерение напряжения и силы постоянного тока; напряжения и силы переменного тока, электрического сопротивления, частоты переменного тока, электрической емкости, температуры. |  |  |  |  |  |
|  | Верхняя граница диапазона измерений напряжения постоянного тока, В | 0,06 | 0,6 | 6 | 60 | 600 | 1000 |
|  | Значение единицы младшего разряда (ед.мл.р.), мВ | 0, 01 | 0,1 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
|  | Пределы основной абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока, не более | ±(0,005×¦Uизм¦+2 ед.мл.р.) |  |  |  |  | ±(0,008×¦Uизм¦+2 ед.мл.р.) |
|  | Верхняя граница диапазона измерений напряжения переменного тока (Диапазон частот от 40 до 1000 Гц), В |  | 0,6 | 6 | 60 | 600 | 750 |
|  | Значение единицы младшего разряда (ед.мл.р.), мВ |  | 0,1 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
|  | Пределы основной абсолютной погрешности измерения напряжения переменного тока (Диапазон частот от 40 до 1000 Гц), не более | ±(0,008×Uизм+3 ед.мл.р.) |  |  |  |  | ±(0,01×Uизм+3 ед.мл.р.) |
|  | Верхняя граница диапазона измерений силы постоянного тока, А |  | 0,0006 | 0,006 | 0,06 | 0,6 | 20 |
|  | Значение единицы младшего разряда (ед.мл.р.), мA |  | 0.0001 | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 10 |
|  | Пределы основной абсолютной погрешности измерений силы постоянного тока, не более | ±(0,008×¦Iизм¦+2 ед.мл.р.) |  |  |  |  | ±(0,012××¦Iизм¦+3 ед.мл.р.) |
|  | Верхняя граница диапазона измерений силы переменного тока (Диапазон частот от 40 до 1000 Гц), А |  | 0,0006 | 0,006 | 0,06 | 0,6 | 20 |
|  | Значение единицы младшего разряда (ед.мл.р.), мA |  | 0.0001 | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 10 |
|  | Пределы основной абсолютной погрешности измерений силы переменного тока (Диапазон частот от 40 до 1000 Гц), не более | ±(0,01×Iизм+3 ед.мл.р.) |  |  |  |  | ±(0,015×Iизм+3 ед.мл.р.) |
|  | Верхняя граница диапазона измерений сопротивления постоянному току | 600 Ом | 6 кОм | 60 кОм | 600 кОм | 6 МОм | 60 МОм |
|  | Значение единицы младшего разряда (ед.мл.р.), Ом | 0,1 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 |
|  | Пределы основной абсолютной погрешности измерения электрического сопротивления постоянному току, не более | ±(0,008×¦Rизм¦+2 ед.мл.р.) |  |  |  |  | ±(0,02×¦Rизм¦+3 ед.мл.р.) |
|  | Масса, г., не более | 400 |  |  |  |  |  |

Для таблицы: Uизм – Измеренное значение напряжения,

Iизм – Измеренное значение силы тока;

Rизм – Измеренное значение электрического сопротивления.

Участник процедуры закупки обязан в соответствии с требованиями законодательства: пункт 3 статьи 12 и пункт 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102 «Об обеспечении единства измерений» предоставить в составе заявки следующие документы: копию «Свидетельства об утверждении типа» с Приложением «Описание типа средства измерений», а также копии «Свидетельства о первичной поверке» при поставке средств измерения

6. Требования по комплекту поставки:

Поставить комплект средств измерений в составе:

| № п/п | Наименование | Комплектация | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Магазин сопротивлений программируемый | Магазин сопртивлений – 1 шт. Блок питания – 1 шт. Кабель RS232 – 1 шт. Цифровой носитель с документацией и ПО – 1 шт Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. Методика поверки – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. | 1 |
|  | Осциллограф | Осциллограф – 1 шт. Пробники – 2 шт. Адаптер с кабелем питания – 1 шт. Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. Методика поверки(Копия) – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. | 2 |
|  | Электронная нагрузка постоянного тока | Электронная нагрузка постоянного тока – 1 шт. Сетевой кабель – 1 шт. Программное обеспечение с Руководством оператора на компакт-диске – 1 шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт. Методика поверки – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. | 1 |
|  | Источник питания постоянного тока | Источник питания постоянного тока – 1 шт. Кабель питания – 1 шт. Программное обеспечение с Руководством оператора на компакт-диске – 1 шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт. Методика поверки(Копия) – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. | 2 |
|  | Вольтмер цифровой | Мультиметр – 1 шт. Кабель питания – 1 шт. Измерительные кабели – 1 комплект Термопара типа K – 2 шт. Кабель интерфейса USB – 1 шт. Цифровой носитель с документацией и ПО – 1 шт Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. Методика поверки – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. | 1 |
|  | Мультиметр цифровой | Мультиметр – 1 шт. Комплект измерительных кабелей – 1 к-т. Термопара К-типа - 1 шт. Элемент питания - 1 шт. Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт. Методика поверки – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. | 2 |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Средства измерений должны соответствовать требованиям Руководства по эксплуатации, Свидетельства об утверждении типа и Описания типа, утвержденных при его сертификации как средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

На весь комплект средств измерений предлагаемый к поставке должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 12 месяцев с момента получения заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

В случае ремонта средства измерений по гарантии первичная поверка после ремонта проводится за счет поставщика.

Наличие авторизованного центра по ремонту поставляемых приборов для измерения на территории РФ, что подтверждается документально - оригинал письма либо заверенная копия от производителя.

Выпуск не ранее 2023 г.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 05.04.2023 № СЗ-1268

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 05.04.2023 № СЗ-1268 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)